数 字 逻 辑 实 验 指 导 书

电子技术与数字逻辑实验室

2025.4.7

实验一  组合逻辑电路实验

## 1 实验内容与任务

本实验做为数逻课间实验的第一次实验，需要完成的主要内容如下：

- 学习与实践NEXYS4 A7-100T口袋版的使用。

- 掌握Vivado开发软件的使用与调试。

- 熟悉门电路的逻辑功能，掌握组合逻辑电路的设计方法及卡诺图简化方法。

## 2  实验过程及要求

## 2.1  学习NEXYS4 A7-100T口袋版使用

数字逻辑实验采用的实验设备是Digilent公司开发的NEXYS4 A7-100T，采用xc7a100tcsg324-1芯片，片上15850 个逻辑片，120个dsp。该机型体积小巧、便于携带、价格低廉。符合大多数学生的教学需求，是一款性价比较高的初级口袋实验室机型。

Nexys A7_100T功能参考图

| 序号 | 组件说明 | 序号 | 组件说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源插孔 | 16 | 用于（可选）外部电缆的JTAG端口 |
| 2 | 电源开关 | 17 | 三色（RGB）LED |
| 3 | USB主机连接器 | 18 | 滑动开关（16） |
| 4 | PIC24编程端口（工厂使用） | 19 | LED（16） |
| 5 | 以太连接器 | 20 | 电源测试点 |
| 6 | FPGA编程完成LED | 21 | 八位7-seg显示屏 |
| 7 | VGA连接器 | 22 | 麦克风 |
| 8 | 音频连接器 | 23 | 外部配置跳线（SD / USB） |
| 9 | 编程模式跳线 | 24 | MicroSD卡插槽 |
| 10 | 模拟信号Pmod端口（XADC） | 25 | 共享UART / JTAG USB端口 |
| 11 | FPGA配置复位按钮 | 26 | 电源选择跳线和电池头 |
| 12 | CPU复位按钮（用于软核） | 27 | 电源良好的LED |
| 13 | 五个按钮 | 28 | Xilinx Artix-7 FPGA |
| 14 | Pmod港口 | 29 | DDR2内存 |
| 15 | 温度感应器 |  |  |

## 2.2  学习Vivado开发软件的使用与调试

以跑马灯游戏程序做为示例，设计一个电路，将拨码开关输入的4位二进制数与预设的4位二进制数（1010）进行比较，正确将点亮一位第15号led灯或逐个点亮第#15—>#0号led灯。通过编制这个最简单的游戏电路，让学生逐步熟悉和掌握Vivado的工程建立、Verilog的常用建模方法、Vivado功能仿真和NEXYS4_100t电路板调试过程。最终可以独立编制和调试一个简单的硬件电路。

#### 2.2.1 vivado工程创建

打开Vivado软件，创建一个工程项目

工程向导页面弹出

注意：RTL（Register Transfer Level）描述寄存器到寄存器之间的逻辑功能描述电路的HDL层次。RTL级是比门级更高的抽象层次。

本次暂时不加源文件

本次暂时不加。

芯片的参数大家可以参考下图：

#### 2.2.2 在工程中创建或加入verilog文件

点击Adding下面加入Verilog 文件

上图：用①②③三步创建一个verilog 文件

点击上图OK，不要定义模块参数，完成空verilog文件生成

#### 2.2.3 在工程中创建或加入约束文件

加入约束文件

#### 2.2.4 编写verilog代码

#### 2.2.5 代码的RTL设计图查看

代码输入完毕后我们不知道程序的功能正确与否，一般可通过功能仿真来验证，这个放到稍后再讲。

功能仿真正确后，电路的生成还要再做三件事：综合、实现、位流生成

#### 2.2.6 代码综合

单击下图中①选项，对代码综合，实现逻辑功能块到门级网络的转换。综合完成后，可以

单击下图中②选项， 查看综合的结构图，如图所示。

#### 2.2.7 实现（Implementation）

将门级网络表映射为目标硬件上的资源，并布局布线。

#### 2.2.8 生成位流（Generate Bitstream）

将布局布线数据转换成目标硬件上的配置数据。见上图菜单栏。

#### 2.2.9 将Artix-100T FPGA板与电脑连接，并打开电源开关。

将生成的位流数据写入Fpga板，这些配置数据生成实际的硬件电路。具体步骤如上图

#### 2.2.10  通过ViVAdo 软件向Artix-100T FPGA开发板写入bit流文件 。

#### 2.2.11 写入Artix-100T开发板后，硬件电路运行图

#### 2.2.12 功能仿真测试文件的生成

#### 2.2.13 测试文件的编写

测试文件一般包含以下几块功能

1）被测试模块的例化

2）被测模块输入信号的生成和设置初值

3）时钟信号、复位信号生成

4）测试值的输出（调试文件输出和显示输出）

#### 2.2.14 运行功能仿真

## 2.3  学习门电路和组合逻辑电路设计

1．学习并实现用Verilog的逻辑语句实现门电路逻辑功能。

2．掌握组合逻辑电路的设计方法及卡诺图简化方法。

## 3  实验任务

任务1 在举重比赛中，有两名副裁判，一名主裁判。当两名以上裁判（必须包括主裁判在内）认为运动员上举杠铃合格，按动电钮，裁决合格信号灯亮，则该运动员成绩有效。

任务要求如下：

- 用下方的滑动开关做为输入，滑动开关上方的LED灯做为输出。

- 用Verilog的逻辑语句实现门电路逻辑功能。比如一个与门F=AB。用逻辑语句实现的基本语法是and(F,A,B)，尽量使用与非门和非门完成实验。

任务2设计一个多输出组合逻辑电路。该电路的输入是一个BCD码。任务要求如下：

- 输入为4位BCD码，当电路检测到输入的代码大于3时，电路的输出F1=1，其它情况F1=0。当输入的代码小于7时，电路的另一个输出F2=1，其它情况F2=0。

## 4  考核要求

- 结果验收：学生需讲解实验结论或结果分析，并展示实验结果。

- 过程验收：学生需展示手写实验过程，包括真值表、卡诺图简化、最终逻辑表达式以及Verilog源代码等。

## 5  实验报告要求

学生在实验结束后需提交完整的实验报告， 报告要反映的内容主要有： 实验目

的、 实验步骤（包括手写实验过程）、 实验结果展示、 实验结果分析、 实验总结与心得体会等

实验二 译码器和计数器设计

## 1 实验内容与任务

本实验做为数逻课间实验的第二次实验，需要完成的主要内容如下：

- 学习并实践NEXYS4 A7-100T口袋版时钟分频功能。

- 学习并实现译码器和计数器的设计方法

## 2 实验过程及要求

## 2.1学习时钟分频

#### 2.1.1 偶数倍时钟分频

偶数倍分频，都是2的倍数。比如2^1=2分频，2^2=4分频

计数法分频

#### 2.1.2 奇数倍时钟分频

2.1.2.1 生成占空比50%的时钟信号：

比如时钟9分频，首先生成clk1分频时钟：对应时钟上升沿产生电平变换，低电平5个周期，高电平4个周期。接着生成clk2分频时钟：对应时钟上升沿产生电平变换，同样低电平5个周期，高电平4个周期。最后对clk1和clk2取或，生成占空比50%的时钟信号。

注意此处也可生成高电平5周期，低电平4周期的clk1和clk2.最后要对clk1和clk2 取与。

2.1.2.2 生成占空非50%的时钟信号：

1）见上图，比如可用clk1信号取代，高低电平差一个周期

2）其它方法。

## 2.2分频应用实例—LED跑马灯

#### 2.2.1要求：

猜数字成功后，sw15 —> sw0逐个点亮，显示的频率为1秒左右。

#### 2.2.2 编程实例

#### 2.2.3 仿真波形

图：仿真波形图div_num = 3，8分频

## 2.3 分频应用实例—八位7段码动态显示

目的：1、学习多位7段数码显示译码器设计；

2、学习verilog多种设计方法。

#### 2.3.1七段数码管显示原理：

Nexys A7主板包含两个四位共阳极七段LED显示屏。八个数字中的每一个由以数字“8”图案的七个段组成，每个段中嵌入LED。段LED可以单独点亮，一共可以组合 2^7= 128个图案,算上小数点，一共可以组合2^8= 256个图案。常用的16进制字符显示如图所示。

#### 2.3.2  八位共阳极七段数码电路：

7段数码管加小数点的排列顺序为（DP CG CFCE CD CC CB CA），分为共阴极和共阳极电路。

| 显示字符 | 共阳极段选码 | 共阴极段选码 |  | 显示字符 | 共阳极段选码 | 共阴极段选码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | C0H | 3FH |  | A | 88H | 77H |
| 1 | F9H | 06H |  | B | 83H |  |
| 2 | A4H |  |  | C | C6H |  |
| 3 | B0H |  |  | D | A1H |  |
| 4 | 99H |  |  | E | 86H |  |
| 5 | 92H |  |  | F | 84H |  |
| 6 | 82H |  |  | 全黑 | FFH |  |
| 7 | F8H |  |  |  |  |  |
| 8 | 80H |  |  |  |  |  |
| 9 | 90H |  |  |  |  |  |

#### 2.3.3  八位共阳极七段数码管构造：

图：共阳极电路节点   AN0..7和CA..G / DP信号低电平有效。排列顺序为（DP CG CFCE CD CC CB CA）

#### 2.3.4  八位共阳极七段数码管驱动电路和约束文件：

Nexys A7 100T主板接口电路图

图：7段码约束文件

#### 2.3.5  八位数码管动态显示原理

人眼视觉暂留时间约为0.2-0.03秒。当画面切换频率在每秒15-30幅之间，人眼就看不到每幅静止画面之间的停顿。8位数码管共用（DP、CG、CF、CE、CD、CC、CB、CA）八段显示输入，所以8位数码管必须轮流刷新显示。如果8位数码管每一位的刷新频率取100hz，那么 8位总的刷新频率 >= 100HZ * 8= 800hz ,. 那么取1Khz，时钟输入是 100mhz 时钟，需要分频到1khz ，分频系数=2^16左右即可正常显示。既以1Khz的频率分时选中8位数码管之一（disp_an_o[i]=0），同时更新对应数码管的8段显示数据。

#### 2.3.6 八位数码管16进制字符显程序

功能要求：给出要显示的0-F数字串，要求在8位数码管上显示对应的数字串。

编程功能要点：

1）100Mhz分频，分频系数2^15

2) 在分频时钟控制下，每个时钟，选中8个数码管中的一个，既获得数码管使能信号。

3）在分频时钟控制下，每个时钟，更新8个数码管要显示的8个（0-F）数字字符（8*4=32位）的内容。

4）组合电路，根据前面选中的数码管，获得该数码管的显示内容，既确定本次要显示的内容。

5）在分频时钟控制下，每个时钟，根据要显示的数字字符，译码成7段码。

6）组合电路，最后输出数码管使能信号和7段码显示内容。

## 2.4  学习译码器和计数器设计

1．学习并实现二进制转换为十进制的译码器。

2．学习并实现十进制数的自动循环计数器。

## 3  实验任务

任务1 使用Verilog语言设计一个BCD/七段译码器。实验要求如下：

- 用下方的滑动开关做为输入，滑动开关上方的七段数码管做为输出。

- 输入要求为0-9的BCD码，转为相应的十进制数字显示，输入大于9的数字则七段数码管全灭。

任务2设计一个十进制计数器，用七段数码管显示计数值。计数允许EN及清零RST信

号。实验要求如下：从0-9循环计数，按下RST信号则从0开始重新计数。

- 考核要求

- 结果验收：学生需讲解实验结论或结果分析，并展示实验结果。

- 过程验收：学生需展示手写实验过程，包括流程图以及Verilog源代码等。

## 5  实验报告要求

学生在实验结束后需提交完整的实验报告， 报告要反映的内容主要有： 实验目

的、 实验步骤（包括手写实验过程）、 实验结果展示、 实验结果分析、 实验总结与心得体会等

实验三   同步时序逻辑电路实验

## 1 实验内容与任务

本实验做为数逻课间实验的第三次实验，需要完成的主要内容如下：

- 学习并实践Verilog中D触发器功能。

- 学习并实现同步时序逻辑电路

## 2 实验过程及要求

- 学习Verilog中如何定义D触发器并实现D触发器功能。

- 学习并实现Verilog中同步时序逻辑电路设计。

## 2.1  Verilog中JK触发器代码实现

JK触发器是用于存储值的多种类型的触发器之一，它有两个数据输入j，k，一个复位信号和一个时钟信号。JK触发器的真值表如下所示，典型的JK触发器是由与非门实现的。

表3-1 JK触发器特性表

| rstn | j | k | q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 当rstn有效时，输出一直是0； |
| 1 | 0 | 0 | 保持 | 当j,k都是0时，输出保持之前的值。 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 当k是1时，输出是1。 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 当j是1时，输出是1。 |
| 1 | 1 | 1 | 切换 | 当j,k都是1时，输出切换当前值，发生翻转。 |

JK触发器的行为可以用下面的verilog代码来描述。

module jk_ff (

input      clk,

input      rstn,  // Active low asyn reset

input      j,

input      k,

output reg q);

always @(posedge clk or posedge rstn) begin

if(rst) begin

q<= 0;

end

else begin

q<= (j & ~q) | (~k & q);

end

end

endmodule //moduleName

在主模块中用实例化方法调用

jk_ff jk1   //jk1

(

.rstn(rstn),

.clk(clk),

.j(j),

.k(k)，

.q(q)

);

## 3  实验任务

任务1 使用Verilog语言定义D触发器，D触发器的时钟信号使用开发板上的“BTNC”按钮做为单步脉冲，并使用D触发器设计一个可重叠同步时序逻辑电路。实验要求如下：

- 设计一个可重叠的“101”序列检测器，当输入“101”时，输出为1。

- 考核要求

- 结果验收：学生需讲解实验结论或结果分析，并展示实验结果。

- 过程验收：学生需展示手写实验过程，包括真值表、卡诺图简化、最终逻辑表达式以及Verilog源代码等。

## 5  实验报告要求

学生在实验结束后需提交完整的实验报告， 报告要反映的内容主要有： 实验目

的、 实验步骤（包括手写实验过程）、 实验结果展示、 实验结果分析、 实验总结与心得体会等